[image: image1.png]



[image: image3.jpg]er




Вафельница HWB-1C
(для тонкой вафли)
[image: image5.png]EAL




РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Внимательно прочитайте это руководство перед использованием
[image: image4.png]ENnSi




Производитель:  Guangzhou Unique Catering Equipment CO.,LTD.

  No.13, Dongjing Road, Donghua Industrial Zone, Renhe Town, Baiyun District, Guangzhou, PRC.
I. Технические характеристики
	Название устройства
	Вафельница для рожков с 1 формой
	Вафельница для рожков с 2 формами

	Модель
	HWB-1C
	HWB-2C

	Напряжение
	220 В — 240 В
	220 В — 240 В

	Мощность
	1 кВт
	2 кВт

	Размеры
	250×350×260 мм
	500×350×260 мм


Оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и конструкцию аппарата без предварительного уведомления.
II. Меры предосторожности
1. Напряжение сети должно совпадать с напряжением, которое потребляет аппарат.
2. Рядом с аппаратом необходимо установить 3-контактную розетку с плавким предохранителем и действующим заземлением.
3. Температура аппарата настраивается на 200 °С ±5%. Пользователь также может настроить температуру от 150 °С до 250 °С.
4. Аппарат оснащен таймером. Он только показывает рабочее время и не влияет на электрические функции аппарата.
III. Управление
1.  1) Включите аппарат в сеть и нажмите на выключатель питания, загорится индикатор и прибор начнет нагрев.
2) По достижении 200 °С нагрев автоматически останавливается.
3) Когда температура опускается ниже 200 °С, нагрев автоматически возобновляется.
4) Нагревательный элемент продолжает работать, поддерживая температуру около 200 °С .
2.  От подключения питания до нагрева до 200 °С проходит около 8 минут.
3.  1) Когда поверхность нагреется до 200 °С, смажьте форму тонким слоем пищевого растительного масла, положите тесто, закройте форму и слегка нажмите на рукоятку. Настройте правый таймер. Диапазон настройки составляет 0 — 5 минут, рекомендуемое время — 2 минуты.
2) По окончании заданного на таймере времени звучит сигнал, который извещает оператора, что вафля готова. Пользователь может свернуть вафлю в конус пластиковым стеком, а когда она остынет и будет держать форму, вставить в стеклянную подставку. В это же время можно начать готовить следующую вафлю. Когда все рожки приготовлены, следует отключить питание.
4.  1) Время выпекания зависит от предпочтений пользователя. В целом, чем дольше вафля выпекается, тем она темнее.
2) Но при очень долгом времени выпечки вафля получится хрупкая, и ее будет сложно свернуть в конус.
3) Чем короче время выпечки, тем светлее получается вафля, но она не должна быть очень светлой.
4) Иначе вафля не пропечется и не подрумянится.
5. Для чистки аппарата можно использовать влажное полотенце с моющим средством. Но нельзя использовать для чистки воду или погружать аппарат в воду. Это ведет к повреждению электрических компонентов и может создать аварийную ситуацию.
IV. Аксессуары
2 ФОРМОВОЧНЫХ СТЕКА (ДЛЯ ВАФЕЛЬНИЦЫ С 1 ФОРМОЙ HCB-1)
3 ФОРМОВОЧНЫХ СТЕКА (ДЛЯ ВАФЕЛЬНИЦЫ С 2 ФОРМАМИ HCB-2)
V. Электрическая схема
[image: image2.png]



SA — ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТЕРМОСТАТА  R1 — ВЕРХНИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
R2 — НИЖНИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ  D1 — ИНДИКАТОР
К — ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ  BD — ВИНТОВАЯ КЛЕММА
VI. Поиск неполадок
	Неполадка
	Причина
	Устранение

	Аппарат включен в сеть, кнопка питания нажата, но нагрев не начинается.
	1. Неисправен термостат.
2. Перегорел нагревательный элемент.
	1. Замените выключатель термостата.
2. Установите новый ТЭН (их два, по 110 В каждый).

	Аппарат включен в сеть, кнопка питания нажата, но невозможно изменить температуру выпекания.
	Неисправен выключатель термостата.
	Замените выключатель термостата.

	Аппарат включен в сеть, аппарат нагревается, но индикатор не горит.
	Неисправен индикатор.
	Замените индикатор.

	Аппарат включен в сеть, кнопка питания нажата, но индикатор не горит и нагрев не начинается.
	Не подается питание.
На элементы не подается питание или перегорел предохранитель.
	Проверьте напряжение сети или замените перегоревший предохранитель сети.


