Тестомес спиральный серии RH

Руководство пользователя

Спиральные тестомесы серии RH- это новый тип тестомеса. Месильный орган и чаша вращаются одновременно, что значительно увеличивает скорость замеса и его эффективность. Данное оборудование укомплектовано защитной крышкой, легко и безопасно в эксплуатации. Также тестомесы этой серии имеют привлекательный внешний вид, их легко чистить. Подходят для замеса мучных изделий в отелях, ресторанах и местах общественного питания.

Технические характеристики

| Модель | Напряжение (В) | Мощность (кВт) | Максимальная загрузка муки(кг) | Вместимость чаши (л) | Скорость вращения (об/мин) | Скорость вращения части (об/мин) | Вес нетто(кг) | Размеры (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RH-20 | 220 | 1.1 | 8 | 20 | 207 | 20 | 85 | 675*427*853 |
| RH-20A | 220/380 | 1.1(0.45/0.75) | 8 | 20 | 240/110 (250/125) | 20/10 | 90 | 675*427*853 |
| RH-30 | 220 | 1.5 | 12.5 | 30 | 207 | 20 | 97 | 725*432*886 |
| RH-30A | 220/380 | 1.5(0.85/1.5) | 12.5 | 30 | 240/110 (250/125) | 20/10 | 106 | 725*432*886 |
| RH-40 | 220 | 2.2 | 16 | 40 | 220 | 22 | 104 | 754*490*1052 |
| RH-40A | 380 | 1.5/2.4 | 16 | 40 | 250/125 | 24/12 | 160 | 754*490*1052 |
| RH-50 | 220 | 2.2 | 20 | 50 | 220 | 22 | 120 | 800*532*1052 |
| RH-50A | 380 | 1.5/2.4 | 20 | 50 | 240/120 | 30/15 | 185 | 800*532*1052 |

Правила эксплуатации и предупреждения безопасности

- Устанавливайте тестомес только на сухой горизонтальной поверхности или подставке, чтобы он занял устойчивое положение.

- Перед эксплуатацией убедитесь, что источник питания соответствует параметрам оборудования и внешний кабель заземления надёжно подсоединён.

- При загрузке муки убедитесь, что её	 количество не превышает указанное максимально допустимое количество.

- Перед началом работы убедитесь, что защитная крышка опущена.

- Никогда не погружайте руки или твёрдые предметы в чашу во время вращения.

- Не держите и не тяните приводные и зубчатые ремни руками.

Обслуживание

- Для более длительной эксплуатации данного оборудования старайтесь сокращать время вращения тестомеса.

- После использования очистите машину во избежание роста бактерий.

- Коробка передач имеет специальную смазку, которую следует обновлять каждые полгода. Чтобы добавить или заменить смазку, необходимо снимать кожух корпуса.

Предупреждение: Перед обслуживанием машину следует отключить от источника электропитания.

Решение возможных проблем

| Проблема | Возможная причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| После включения не крутится месильный орган | Штепсель плохо подсоединён к разъему | Проверьте электрическое соединение и подсоедините штепсель плотнее |
| Месильный рычаг дребезжит | Запорные винты разболтались | Закрутите запорные винты |
| Высокая температура двигателя при низкой скорости работы | Недостаточное напряжение | Проверьте напряжение источника питания |
|  | Оборудование перегружено | Уменьшите количество загруженного продукта |
| Сильный шум из коробки передач | Недостаточно смазки | Добавьте или замените смазку |
|  | Ослабли зубчатые ремни | Подтяните зубчатые ремни |
| Месильный орган ударяет по чаше | Месильный орган или чаша деформированы | Почините или замените деформированную часть |

Предупреждение: воспрещается мыть тестомес под напором воды и погружать его в воду